Кабель связи полевой П-296 ТУ 16-505.293-81

Указанный кабель не подлежит обязательной сертификации по безопасности в системе ГОСТ Р.
Возможна добровольная сертификация этого кабеля на соответствие нормативной документации в Органе по добровольной сертификации кабельной продукции- "Кабельсерт" на базе ОАО "ВНИИКП".
Кабель и комплектующие изделия предназначены для строительства в полевых условиях линий связи, уплотняемых в диапазоне частот до 2048 кГц. Вид климатического исполнения - У2

| марки кабелей и комплектующих изделий |  |
| --- | --- |
| П-296М | Кабель с изоляцией и оболочкой из полиэтилена, армированный полумуфтами соединительными, предназначенный для эксплуатации при температуре от t-50 до +55°С |
| П-296 | То же при температуре от t-40 до +55°С |
| - | Полумуфта соединительная |
| ОК-296 | Кабель оконечный |
| КТП-296 | Кабель подключения |
| КШ-296 | Шнур контрольный |
| КВ-296 | Вставка короткомерная |
| КЗ-296 | Колодка короткозамкнутая |
| СМ-296 | Муфта скрещивания |
| КМ | Муфта контрольная |
| - | Барабан |
| - | Ограждение |

Примеры условного обозначения при заказе и в документации комплекта кабеля марки 
П-296 и комплектующих изделий:
Кабель П-296 (комплект) ТУ16-505.293-81
Кабель марки П-296М, армированного полумуфтами соединительными, длиной 500 м.
Кабель П-296М 500 ТУ16-505.293-81
Муфта контрольная КМ-296 ТУ16-505.293-81

| конструктивные особенности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| марка | число жил | число и диаметр проволок жилы, мм | диаметр изолированной жилы, мм | диаметр проволок, мм |  | диаметр кабеля, мм | масса кабеля, кг/км |
|  |  |  |  | медного экрана | стального повива |  |  |
| П-296 П-296м | 4 | 7х0,35 | 2,35 | 90х0,23 | 36х0,30 | 12,2 | 179,5 182 |

Строительная длина армированного кабеля с учётом соединительных полумуфт, 500 метров. 
Кабели одночетверочные состоят из 4-х многопроволочных медных токопроводящих изолированных жил, скрученных между собой в звездную четверку вокруг сердечника.Поверх скрученных жил последовательно наложены поясная изоляция, экран из повива медными проволоками, обмотка стальными проволоками в виде 2-х повивов, оболочка из ПВХ пластиката. 
Изоляция жил, сердечник и поясная изоляция изготовлены из полиэтилена.

| основные электрические параметры кабеля |  |
| --- | --- |
| наименование параметра | величина параметра |
| Электрическое сопротивление жил пары на длине 1 км, Ом | 53±2,5 |
| Электрическое сопротивление экрана на длине 1 км, Ом, не более | 7 |
| Омическая ассиметрия пары на длине 500 м, Ом, не более | 0,2 |
| Электрическое сопротивление изоляции жилы на длине 1 км, Мом, не менее | 5000 |
| Испытательное напряжение изоляции жилы (контакта) относительно других, соединённых с экраном, в течение не менее 2 минут, | 1500 |
| Рабочая ёмкость пары на длине 1 км, нФ | 44,6±2,2 |
| Переходное затухание на ближнем конце между парами на длине 500м дБ,мин.: на частоте 110 кГц на частоте 252 кГц на частоте 1024 кГц | 68 68 56 |
| Защищённость на дальнем конце между основными парами на длине 500м, на частоте 60 кГц, не менее | 77 |
| Емкостная асимметрия на длине 500м, пФ, не более | 1200 |

| Частотная зависимость коэффициента затухания, волнового сопротивления, рабочего затухания. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| частота, кГц | коэфициент затухания на длине 1 км, дБ | модуль волнового сопротивления | рабочее затухание на длине 1 км, дБ |
| 1 | (70,4±3,5)10-² | 435±20 | (85±15)10-² |
| 2 | (95.6±5.2)10-² | 311±15 | - |
| 4 | (123±6)10-² | 227±15 | (122±5)10-² |
| 6 | (145±7)10-² | 196±10 | - |
| 12 | (178±9)10-² | 156±8 | (174±6)10-² |
| 32 | (210±9)10-² | 132±8 | (210±7)10-² |
| 60 | (240±11)10-² | 128±7 | (240±8)10-² |
| 110 | (300±13)10-² | 125±7 | (300±11)10-² |
| 180 | (381±16)10-² | 123±6 | - |
| 252 | (456±17)10-² | 121±6 | (456±15)10-² |
| 312 | (515±21)10-² | 121±6 | (513±15)10-² |
| 380 | (573±21)10-² | 120±6 | - |
| 480 | (652±31)10-² | 119±5 | - |
| 552 | (704±35)10-² | 119±5 | (697±21)10-² |
| 1024 | (963±50)10-² | 117±5 | (956±30)10-² |

| основные электрические параметры комплектующих изделий |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | электрическое сопротивление изоляции каждой жилы относительно других соединённых между собо, с экраном и корпусом, МОм, мин. | переходное затухание на ближнем конце между парами, дБ, не менее |
| кабель оконечный | 10000 | 87,0(на частоте 110 кГц) 80,8(на частоте 252 кГц) 68,6(на частоте 1024 кГц) |
| кабели армированные на длине 50м | 10000 | 81,0(на частоте 110 кГц) 72,0(на частоте 252 кГц) 56,0(на частоте 1024 кГц) |
| кабели подключения | 10000 | - |
| вставка короткомерная | 10000 79,0 | 82,6(на частоте 110 кГц) 79,0(на частоте 252 кГц) 62,5(на частоте 1024 кГц) |
| шнур контрольный | 10000 | - |
| муфта скрещивания | 10000 | - |
| муфта контрольная | 200 | 82,6(на частоте 110 кГц) 80,8(на частоте 252 кГц) |
| кабели не армированные длиной 500м | 10000 | 68,6(на частоте 1024 кГц) 68,0(на частоте 110 кГц) |

Наработка кабелей и комплектующих изделий - 50000 ч. 
Наработка кабелей при перегибах на цилиндре диаметром 150 мм с натяжением 1,0 кН (1000кгс) - 50 циклов (100 перемоток) 
Наработка кабелей по перемоткам через тракт кабелеукладчика П-296 - 20 циклов. 
Минимальный срок службы кабелей и комплектующих изделий - 12 лет. 
Кабели обеспечивают многократную прокладку (снятие) их при температуре окружающей среды от t-50С(П-296М) и от t-40°С (П-296) до t+55°С и относительной влажности до 100% при температуре до t+35°C. 
Допускается кратковременная эксплуатация кабелей и комплектующих изделий при нагреве их до температуры t+70°C (не более 50 ч. в течение срока службы) и эксплуатация в статическом состоянии при температуре до t-60°C. 
Кабели допускают прокладку на длительное время в грунт на глубину до 1,5 м, по земле, подвеску на опорах или местных предметах, а также кратковременную прокладку через водные преграды глубиной не более 10 м. 
При прокладках - снятиях радиус изгиба кабелей - не менее 75 мм, растягивающее усилие - не более 1 кН(100кгс) при выемке кабелей из грунта допускаются отдельные импульсы растягивающих усилий до 1,4кН (до пяти на строительную длину кабеля) 
Барабан с кабелем допускает сбрасывание его на реборды обеих щёк с высоты не более 1,2 м на грунт, не имеющий специального покрытия. 
Размеры барабана: диаметр щеки 0,6м, ширина 0,6м.

Описание разделки кабеля вы можете найти здесь http://www.nag.ru/goodies/p296/