Руководство пользователя.

Черно-Белая купольная камера высокого разрешения и чувствительности

JSW-DV600DC 4-9/ JSW-DV600DC 2.6-6

Прежде, чем установить и использовать камеру, пожалуйста, внимательно  прочитайте  эту инструкцию.

Внимание:

- Внимательно изучите инструкцию по применению и эксплуатации камеры и сохраните её для дальнейшего использования.

2. Монтаж и подключение производить только квалифицированным специалистам.

3. Камера должна храниться и эксплуатироваться в сухом месте при температуре -10 - +50, влажность не более 85 % .

4. Не используйте сильнодействующие  или абразивные моющие средства для удаления загрязнений камеры.

5. Не эксплуатируйте камеру вне ее рабочей температуры  и условиях повышенной влажности.

6. Перед установкой камеры убедитесь, что место установки чистое.

7. Не подключайте камеру к повреждённому, неисправному или                  непроверенному     оборудованию, так как это может привести к пожару, или поражению электрическим током.

8. Не устанавливайте видеокамеру возле трубопроводов и  открытых источников воды, избегайте попадания влаги в камеру и на её поверхность.

9.   Для питания камеры используйте только стабилизированные источники питания номинального напряжения.

10. Сервисное обслуживание камеры должны проводить только квалифицированные специалисты, и использовать только    оригинальные запчасти.

11. При повреждении камеры её необходимо снять и принести в сервисный центр.

Общие характеристики

- BNC-Видеовыход сигнала:1.0Vp-p 75 Ω

- Входное напряжение питания: DC 12В, ток потребления 200мА

- Перемещение камеры по вертикали  0~90 °, а по горизонтали  0~355 °, полностью  обеспечивает требуемую  настройку положения камеры.

Подключение камеры.

Характеристики камеры.

| Матрица | 1/3 SonyExview СDD |
| --- | --- |
| Разрешение | 600ТВЛ |
| Объектив | 2.6-6мм / 4-9мм |
| Чувствительность | 0,005 Лк |
| Отнош. Сигн/шум | Более> 50дБ |
| Электронный затвор | 1/50 – 1/100.000 сек |
| АРУ | авто |
| Баланс белого | авто |
| Компенс. заднего света | авто |
| Ток потребление | 200мА |
| Питание | DC12В |
| Раб.t | -10C-+50C |
| Размер | 127ммх92мм |

Описание и рекомендации по настройке камеры с объективом.

1.В случае установки объектива с переменным фокусным расстоянием  выбрать величину фокусного расстояния (масштаб изображения),  сфокусировать объектив на наблюдаемый объект.